# Община ……… / Държавно училище  / Детска градина „…….“

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

за обект:

„……………………………“

във връзка с изпълнението на проект ………………………….., за изпълнението на Инвестиция 2: „Модернизация на образователна инфраструктура“ по компонент № 2.А.1 „Образование и умения“, стълб „Иновативна България“,

съгласно Национален план за възстановяване и устойчивост

| ___ / ___ / _______ г. |  | Одобрил: | _________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| гр. ___________ |  |  | /подпис/ |
|  |  |  | _________________ |
|  |  |  | /име, фамилия и позиция/ |

Съдържание

I.	ОБЩА ЧАСТ	4

II.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ	5

III.	ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ НУЖДИ	7

IV.	ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ	7

V.	ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ	9

1.	ЧАСТ АРХИТЕКТУРА	10

1.1.	Общи минимални изисквания към физическата среда	10

1.2.	Общи изисквания към STEM средата	21

2.	ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА	29

3.	ЧАСТ ОВК	29

4.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО	29

Силнотокови инсталации	29

Слаботокови инсталации	30

5.	ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ	32

6.	ЧАСТ ВИК	34

7.	ЧАСТ АВТОМАТИЗАЦИЯ	34

8.	ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ)	34

9.	ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ	34

10.	ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО	34

11.	ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	34

12.	ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	34

13.	ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ	35

14.	ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ	35

15.	ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ	36

VI.	ПРИЛОЖЕНИЯ	37

Указания за допълване на Техническото задание за проектиране

! Там където е оставено място, отбелязано с „….“ трябва да се допълни от Възложителя.

! Там където има изброени опции маркирани в Italic, Възложителят трябва да конкретизира коя или кои опции се отнасят за конкретния обект.

! Указания за подготовка са дадени на съответните места, маркирани в червено.

! Съобразно спецификата на обекта на инвестиция се допускат промени и допълнения.

# ОБЩА ЧАСТ

С настоящото техническо задание за проектиране се предвижда разработване на инвестиционен проект във фаза Технически проект за осъществяване на модернизация и обновяване на образователната инфраструктура на обект ……… чрез осъществяване на основен ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване/надстрояване, оборудване и обзавеждане  на училищната образователна среда, находящ се на адрес ……… с УПИ …….

Изпълнението на инвестиционния проект трябва да допринесе за осигуряване на материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение /едносменен режим на обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура, с по-комфортни условия за работа и учене. Обновяването и модернизирането на сградата на детската градина/училището трябва да доведе до клас енергопотребление „.….“ (поне с клас на енергопотребление „С“), съгласно наредбата по чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за съответния тип сграда.

Принципите, които трябва да се следват при изпълнение на инвестиционния проект са тези залегнали в Наредба № 24/2020 г. на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Дейностите по обновяване на облика на училищната инфраструктура се предвижда да се осъществяват в комбинация с дейности за изграждане на училищна STEM среда.

Задължителна част от дейностите за придобиване на цялостен обновен облик на образователните институции е изграждането на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности.

Инвестиционния проект трябва да бъде разработен съгласно Обследването за енергийна ефективност на сградата и Обследване за установяване на техническите характеристики и Техническия паспорт на сградата, обект на инвестицията.

В случай, че се предвижда пристрояване/надстряване на съществуващата сграда/и,  то инвестиционния проект следва да се изготви така, че да бъде постигнато изискването с клас на енергопотребление „…“ (поне с клас на енергопотребление „С“).

# СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Съществуващото състояние на образователната инфраструктура е обобщено в долните таблици:

Таблица 1:

| Сграда |  |
| --- | --- |
| Обектът е недвижима културна ценност | да/не |
| Вид на основното строителство (например тухла, панелно, гредоред, пакето-повдигащо, др.) |  |
| РЗП на цялата сграда |  |
| Изложение на класните стаи |  |
| Външна изолация: | да/не |
| квадратура |  |
| вид по документация |  |
| мазилка |  |
| Вътрешна изолация: | да/не |
| квадратура |  |
| вид по документация |  |
| Покрив: |  |
| вид на конструкция | скатен/плосък |
| вид покривно покритие |  |
| изолация | да/не |
| вид изолационен материал |  |
| дебелина в см. |  |
| година на последен ремонт |  |
| Подземни помещения |  |
| квадратура |  |
| Използваемост в процент от квадратурата |  |
| Наличие на прозорци | да/не |
| Достъпна архитектурна среда | да/не |
| Наличие на асансьор | да/не |

Таблица 2:

| Външни площи |  |
| --- | --- |
| Квадратура |  |
| Вид настилка |  |
| Тревни площи в кв. м. |  |
| Спортни площадки в кв. м. |  |
| Външни класни стаи бр. |  |

Таблица 3:

| Енергийна ефективност |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отоплителна система |  | % от кубатурата | % от разходите за предходната финансова година |
| централно топлоподаване | да/не |  |  |
| газ | да/не |  |  |
| климатик | да/не |  |  |
| акумулиращи печки | да/не |  |  |
| дърва | да/не |  |  |
| въглища | да/не |  |  |
| течно гориво | да/не |  |  |
| друго | да/не |  |  |
| Наличие на фотоволтаични панели | да/не |  |  |
| киловат инсталирана мощност |  |  |  |
| Врати: |  |  |  |
| вътрешни - противопожарни условия | да/не |  |  |
| външни с преддверие/въздушни завеси | да/не |  |  |
| Басейн (прилагат се допълнителни технически и експлоатационни данни) | да/не |  |  |

Таблица 4:

|  | Класни стаи | Коридори | Административни помещения | Физкултурен салон/Многофункционална зала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Брой |  |  |  |  |
| Квадратура |  |  |  |  |
| Кубатура |  |  |  |  |
| Лампи (общ брой) |  |  |  |  |
| % енергоспестяващи от всички |  |  |  |  |
| Подова настилка % |  |  |  |  |
| паркет |  |  |  |  |
| ламинат |  |  |  |  |
| балатум |  |  |  |  |
| плочки |  |  |  |  |
| мозайка |  |  |  |  |
| висок клас подово покритие |  |  |  |  |
| друго |  |  |  |  |
| Прозорци кв.м. |  |  |  |  |
| Вид дограма % |  |  |  |  |
| дървена |  |  |  |  |
| алуминиева |  |  |  |  |
| PVC |  |  |  |  |
| Вид стъкло % |  |  |  |  |
| стъклопакет |  |  |  |  |
| триплекс |  |  |  |  |
| обикновено |  |  |  |  |
| % отваряемост |  |  |  |  |
| Наличие на външна щора | да/не | да/не | да/не | да/не |
| Наличие на мивка | да/не | да/не | да/не | да/не |
| Общ брой контакти |  |  |  |  |
| Електрическа инсталация в кв.м. |  |  |  |  |

Наличното оборудване е както следва:

Моля, опишете в табличен вид наличното оборудване в образователната институция

# ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ НУЖДИ

Инвестиционният проект трябва да реши следните нужди:

- За преминаване на едносменен режим на обучение са необходими … бр. стаи;

- Изграждане на специализирани кабинети (по химия, физика, ИКТ и др.) на база брой ученици - … бр.;

- Създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряваща нуждите на хората със специални потребности –  …..;

- …………..

Моля, опишете кратко, ясно и измеримо нуждите, които инвестиционният проект трябва да реши. Същите в последствие трябва да бъдат описани в отделните части на инвестиционния проект, така че да се постигне логическа обвързаност между съществуващо положение → образователни, технически и функционални нужди → съдържание на частите на инвестиционния проект.

# ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ДОКУМЕНТИ

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Изпълнителят следва да съблюдава и спазва изискванията на българското и  европейско законодателство и в частност на:

а) Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

б) Нормативната уредба, свързана с проектирането, изграждането и експлоатацията на сградно строителство и преди всичко сгради от образователната инфраструктура, за обществено ползване и обитаване, в което число, но не само:

-	 Наредба № 4/2001 г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

-	 Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

- 	Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

-	Наредба № РД-02-20-2 от 26 януари 2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията;

-	Наредба № РД-02-20-19/29.11.2011 г. на МРРБ за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции;

-	Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г.

-	Наредба № Iз-1971/29.10.2009 г., изм. и доп. ДВ, бр. 89/28.10.2014 г. за строително - техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, на МВР и МРРБ;

-	Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- …………………………

в) Българските и Европейски норми и стандарти, свързани с проектирането, изграждането и експлоатацията на сгради на образователната инфраструктура;

В случай, че настъпи промяна в някой от нормативните актове към момента на предаване на техническия проект, последният следва да се съобрази с нея.

ВАЖНО!!!

Изготвеният технически инвестиционен проект следва да бъде сведен в съответствие с Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

# ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Проектната разработка да включва следните части:

  - Част Архитектура

  - Част Конструктивна

  - Част ОВК

  - Част Електро

  - Част Пожароизвестяване

  - Част ВИК

  - Част Автоматизация

  - Част Енергийна ефективност

  - Част Геодезия

  - Част Паркоустройство и благоустройство

  - Част Озеленяване

  - Част Пожарна безопасност

  - Част План за безопасност и здраве

  - Част План за управление на строителните отпадъци

  - …

  - Част Сметна документация

Моля, да се конкретизира според обекта

Техническият проект следва да се окомплектова в по 5 /пет/ екземпляра - чертежи с обяснителна записка, детайли, спецификации. Да се представи екземпляр на инвестиционния проект на оптичен носител CD – във формат PDF и DWG.

Техническият инвестиционен проект подлежи на съгласуване от проектанта-изпълнител с всички инстанции, като таксите за съгласуване се поемат от Възложителя.

Преди съгласуването на проекта, техническият проект трябва да бъде представен пред заинтересованите страни – ръководство на образователната институция, педагогически състав, ученици (ако е приложимо). Изпълнителят трябва да предвиди достатъчно време за осъществяване на консултациите като осигури адекватна процедура, достатъчно информация представена навреме и в разбираем вид. Визуализацията на проекта задължително трябва да бъде обект на консултации.

В процеса на строителство по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР.

Моля, да се конкретизират изисквания към материалите.

- ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

Моля, да бъде конкретизирано според образователните, технически и функционални нужди идентифицирани в Глава III:

- Дейности по съществуваща/и сграда/и;

- Пристройка/надстройка

- STEM среда;

- Осигуряване на достъпна сред.

  - Общи минимални изисквания към физическата среда за училища

В сградата/сградите на училището се осигуряват:

- условия за спазване на изискванията на Наредба № РД-02-20-6 от 2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите (ДВ, бр. 1 от 2017 г.)

- достъпна архитектурна среда в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.).

Съгласно Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие при проектиране, ново строителство, реконструкция, основен ремонт на училищата, както и при доставка и подмяна на обзавеждането и оборудването в тях се прилагат насоки за модернизация на физическата среда съгласно приложение № 1.

- Основни характеристики при модернизация на физическата среда в училищата:

- Интегрираност и устойчивост на идеята, цялостен подход.

Иновативност на цялостната концепция и проектните решения.

Използване на нови, ефективни информационни и комуникационни технологии за интерактивно образование.

Комфорт на физическата среда за обучение и работното място.

Безопасност и достъпност на средата, отговаряща на действащата нормативна уредба.

Естетизация (естетическите и художествените качества) на физическата среда за художественото и естетическото въздействие на сградите, формите, съоръженията и елементите за привличането и задържането на децата в училищната среда.

- Дворно пространство

Дворното пространство поема широк обхват от функции - спорт, игра, учене, почивка, срещи. То трябва да е подчинено на основната концепция за мултифункционалност - обособяване на характерни пространства, като кътове за учене на открито, зони за отглеждане на растения и опитни полета, зелени площи за рекреация и игра, спортни съоръжения. С оглед на това е подходящо:

- да се стимулира игровият процес в дворното пространство;

- да се създадат удобни кътове за сядане както за общуване, така и за уединение и почивка;

- широките асфалтирани площадки и плочници да отстъпят място на озеленените площи;

- да се организират зони като амфитеатър за водене на обучение на открито, за организиране на мероприятия на открито, за занимания по интереси на открито, за развитие на изкуството на открито и др.;

- да се организират класна стая, кабинети, лаборатории и др. на открито за обучение;

- в структурата на двора да бъдат включени опитни полета, зеленчукови градини, оранжерии, дендрариум, зоокътове, хранилки за птици с площадки за наблюдение и други съоръжения, позволяващи на децата да учат чрез преки наблюдения;

- отделяне на част от дворното пространство за оформление по инициатива на самите ученици;

- обособяване на пространство за фитнес на открито.

- Сгради и пространства

1. Основните принципи при изграждане и модернизация на училищните сгради са:

Увеличаване на относителния дял на площите за комуникация и трансформацията им в многофункционални пространства за самоподготовка, занимания по интереси, иновативни форми на обучение, социално взаимодействие между ученици и учители, рекреация. Създаване на нов тип училищна среда, даваща приоритет на свободното движение и общуване между всички участници в процеса на обучение.

Стремеж за отваряне на пространството на учебните стаи и постигане на гъвкавост на преподаването, даваща възможност за прегрупиране на учениците според формата на работа - с цялата паралелка, на групи, по двойки, самостоятелно или в смесена система, като се осигурява по-голяма норма площ за един ученик спрямо установените стандарти при оразмеряване на помещенията. Постигане на по-големи учебни стаи, намаляване на броя на учениците в паралелка или комбинация от двете заедно.

Проникване на природната среда в сградата чрез вътрешни дворове и дълбоки навлизания между корпусите, големи витрини към дворовете за визуална връзка с дворното пространство и създаване на интериорни зелени кътове с подходящи растения.

2. Възможностите за модернизация и оптимизация на пространствата в съществуващите сгради се осъществяват:

2.1. Без намеса в плановата структура

Модернизацията на съществуващите сгради без намеса в плановата структура се реализира чрез:

преструктуриране на комуникационните зони;

преструктуриране на помещенията;

създаване на спомагателни помещения;

обособяване на отделни зони чрез цветово решение;

осигуряване на оптимален за учебната дейност микроклимат.

2.2. С намеса в плановата структура

При реконструкция на съществуващия сграден фонд следва да се спазват следните тенденции:

- Реконструкции, целящи увеличаване на относителния дял на комуникационните зони със следните планови трансформации и присъединяване на нови обеми:

увеличаване на приемните пространства с дострояване в план и във височина;

присъединяване на зони с присъщи други дейности и обединяването им в сложно структурирано пространство със зони за специфични дейности;

усвояване на непокрити полуинтериорни външни дворове и превръщането им в покрити атриумни пространства;

пристрояване на допълнителни комуникационни площи и обеми към вече съществуващи такива и създаване на визуален контакт между различните нива в сградата;

превръщане на комуникационната зона в развита система за социални и културно-информационни контакти чрез преструктуриране на коридорите в цялостна система с разширения за места за самостоятелна работа;

създаване на миниатюрни рекреационни интериорни зелени пространства като част от комуникационната система на учебната сграда.

- Реконструкции, засягащи помещенията

В интериора на съвременното училище е много важно пространствата да преливат едно в друго, да има възможност чрез мобилни прегради да се променят размерите на помещенията за обучение. Целта е да се даде свобода на обучителния процес и възможност на учителите да разгънат максимално методите си на обучение. За постигането се използват леки преградни плътни стени или стъклени витрини.

За осигуряване на гъвкавост на учебните пространства в комбинация с уширени зони в коридорите са възможни няколко основни варианта за реконструкция:

- Събаряне на преградните стени между три съседни класни стаи. Новите стени оформят класни стаи с Г-образна форма, подходяща за организиране на различни конфигурации на работните мебели според вида на протичащия учебен процес. Уширението на коридора се превръща в многофункционално пространство.

- Събаряне на преградните стени между три съседни класни стаи и на тяхно място са поставени леки преместваеми прегради. Средната стая е с редуцирана ширина и се използва за работа с малки групи. Чрез премахване на една от мобилните прегради пространството на средната стая може да се приобщи към всяка от стаите в съседство. Отново е обособено многофункционално уширение към коридора.

- Частично премахване на преградната стена между две класни стаи и се поставят мобилни прегради под ъгъл от 45°, заграждащи уширение към коридора. При премахване на преградите класната стая се отваря към коридорното пространство.

- Замяна на преградната стена между две класни стаи с мобилна преграда. Когато преградата е събрана, двете класни стаи се обединяват в общо пространство - зала. Пред фасадата е изградена тераса, към която класните стаи могат да се отварят и учебният процес да се пренесе на открито.

Според конкретната планова схема на учебната сграда и специфичните нужди в заданието са възможни и много други варианти на реконструкция, както и комбинации между тях.

3. Проектиране и изграждане на надстройки и постройки сгради и комплекси.

При проектирането и изграждането на надстройки и/или пристройки следва да се спазват следните структурни модели:

3.1. Основни структурообразуващи единици са класните стаи, обособени в групи около многофункционални комуникационни пространства. Те от своя страна са организирани около общо мултифункционално ядро, съчетаващо в себе си ролите комуникация, рекреация, социализация, алтернативни учебни дейности и явяващо се в центъра на цялата структура. На подходящи места към всяка група от няколко учебни пространства се предвиждат обслужващи и складови зони.

3.2. Оформяне на отворени учебни пространства, сепарирани чрез тихи стаи и обслужващи и складови зони. Така получените групи отново се организират около общо мултифункционално ядро. Тази схема отразява най-съвременните тенденции в проектирането на училищни сгради, като осигурява максимална гъвкавост на пространствата в една отворена структура с плавно преливане на една зона в друга.

- Помещения и зони за комуникация

1. Помещения

Помещенията - класните стаи, кабинетите и лабораториите, следва да се превърнат в многофункционално учебно пространство. Те трябва да осигуряват:

- Гъвкавост на пространството, даваща възможност за прегрупиране според формата на работа - с цялата паралелка, на групи, по двойки, самостоятелно или в смесена система.

- Спомагателни пространства - гардеробчета за лични вещи, закачалки за връхни дрехи, етажерки и библиотеки за материали, информационно/експозиционно табло/място за поставяне на информация от учителя или окачване на награди и постижения на ученици от класа.

- Отваряне на допълнителни врати (или мобилни прегради) между кабинетите по различни учебни предмети, улесняващи и насърчаващи компетентностния подход при решаването на практически задачи, както и самата комуникация между педагогическите специалисти.

- Остъкляване на вратите към помещенията и отваряне на остъклени отвори в стените на подходящи места, осигуряващи визуална връзка между тях и коридорите, като използваните материали следва да осигуряват необходимата безопасност. Отварянето на такива остъклявания ще спомогне за допълнително естествено осветление на двустранно застроени коридори, което ще повиши комфорта на пребиваване в тях.

- Изборът на цветови комбинации се съобразява с възрастовите характеристики на учениците. В интериора цветът се явява като помощно средство за по-лесна ориентация в структурата на училищната сграда и е насочен към:

- провокиране на определени емоции и нагласи у учениците, за засилване на интереса и задържане на вниманието им;

- постигане на индивидуалност и характер на средата;

- обособяване на отделни зони чрез цветовото им решение;

- използване само на пастелни, ненаситени, меки цветове за боя за стени и тавани, за плотове, щори, други материали и довършителни работи.

- 6. Предвиждане на мерки за по-добра акустика в помещенията: системи акустичен таван, акустични пана по стени, висящи акустични панели. Акустиката подобрява комфорта на учене, помага за концентрацията и улеснява преподаването.

- 7. За подове в класните стаи да се предвидят винилови настилки, подходящи за училища. Виниловите настилки за училища са антибактериални, трудно или негорими, антистатични, меки, поглъщат шум, лесни са за почистване, лесни за монтаж и поддръжка, с възможности за цветове и оформление.

- 8. Да не се полага гранитогрес или други видове плочи в класните стаи. Допуска се само в мокри помещения, лаборатории, около мивки.

- 9. Варианти за организиране на помещенията:

- Г-образната форма на помещението насърчава разнообразието на учебния процес, креативността и комуникацията. Местата за сядане могат да се организират в групи или с цялата паралелка, на групи, по двойки, самостоятелно или в смесена система. За този тип гъвкавост важна е мебелировката, която се състои от единични мобилни учебни места, които лесно могат да бъдат прегрупирани.

- Отворените пространства на обучение се състоят от обособени зони и мултифункционално, гъвкаво пространство за разнообразни форми на обучение и почивка. Зоните за различните учебни процеси преливат една в друга и могат да се реформират спрямо конкретна нужда в конкретен момент - подвижни прегради, леки преместваеми чинове, подвижни и многофункционални мебели. От съществено значение е да се обърне специално внимание на акустиката - за справяне с шумовете както от техника и инсталации, така и шумовете от учебния процес в отделните зони.

- Специализирани стаи и кътове се обособяват между основните зони за обучение - кътове за усамотение, тиха стая за работа по дисциплини, изискващи по-голяма концентрация, специализирани кабинети.

2. Зони за комуникация

Комуникационните зони в училищата са коридори, фоайе, атриуми, които изпълняват свързваща функция между отделните помещения. Тези зони могат да се превърнат в социални и образователни кътове - за почивка, разговори, непринудено общуване, за експозиционни площи, за допълнителни образователни дейности, за работа с учител или споделяне на идеи. Начините за постигане на тези цели са:

1. Обособяване във фоайетата и коридорите на функционално значими зони и кътове (за социални контакти, рекреация, иновативни форми на обучение, експозиции и др.) чрез използването на мебелировка, ниски и високи подвижни прегради, технологични въведения.

2. Превръщане на наличните уширения в комуникационната структура в многофункционални учебни пространства и интегрирането им в училищния живот.

3. Разделяне на издължените коридорни пространства чрез оформяне на сепарета, предразполагащи към задържане на вниманието и социално взаимодействие.

4. Интегриране на експозиционни площи за изложби и постижения на учениците.

5. Интегриране на части от комуникационните зони към пространството на самите учебни стаи.

6. Организиране на зони с мека мебел, зони с маси и столове, индивидуални работни места и обособени кътове с леки преградни елементи в коридорите и фоайетата на подходящи места.

7. Да се предвидят кътове със зеленина.

8. Предвиждане на интерактивна дъска на стената към отделни кътове, която да служи както за почивка, така и за обучение - гледане на филм, демонстрации, презентации на идеи.

9. Организиране на кътове за тихи спортни игри.

10. Предвиждане на подвижни преградни стени към класните стаи, според конкретното решение, така че при нужда стаите лесно да се отворят и коридорните пространства да се приобщят към тях.

11. Предвиждане на мебели, като етажерки и библиотеки, за материали, пособия и книги.

12. Осигуряване на многофункционалност и покриване на обхват от нужди - за социални взаимодействия, за работа, за почивка, с различни решения на интериора.

13. Създаване на високо централно пространство с покривно остъкляване като място за срещи или атриум, даващ възможност за вертикална визуална връзка между етажите и естествено осветляване.

14. Предвиждане на декоративни рисунки по стени, картини на ученици, друго училищно изкуство в ниши на коридори, фоайета.

- Оборудване и обзавеждане на помещенията

Съвременният облик на помещенията се постига чрез:

1. Замяна на стандартния модел двойни чинове с единични работни места на модулен принцип, даващи възможност за оформяне на различни конфигурации на общи маси при работа по групи.

2. Използване на мултифункционални маси, които осигуряват възможност за гъвкав учебен процес чрез различно организиране на пространството.

3. Осигуряване на ергономични работни места, нагласящи се спрямо ръста на ученика.

4. Оборудване със съвременни технологични средства.

5. Ограничаване използването на твърди, грапави, студени, остри материали и елементи с остри ръбове и използване на меки материали със заоблени ръбове, без остри части.

Класните стаи, кабинетите, специализираните кабинети и езиковите лаборатории се обзавеждат и оборудват съобразно изучаваните учебни предмети от училищния учебен план. При възможност ученическите мебели следва да бъдат изработени по БДС EN 1729-1: 2015 по отношение на функционалните размери и според изискванията за безопасност и методи на изпитване на БДС EN 1729-2:2012+A1:2016.

При проектирането на ремонт, реконструкция, обновяване, пристрояване/надстрояване на образователната инфраструктура, проектанта следва да спазва минималните изисквания за обзавеждане и оборудване на класните стаи, кабинетите, специализираните кабинети и езиковите лабораториите следва да са в съответствие с Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

- Сградни инсталации

1. Подмяна на сградни на сградните инсталации съгласно мерките заложени в доклада от Обследване за енергийна ефективност, придружено с валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

2. Енергоефективни уреди висок клас, с максимална гаранция.

3. LED лампи, подходящи за учебна среда (БДС), с дълъг живот (мин. 10 000 часа).

4. Безопасни електроконтакти със защита.

- Многофункционални зони

Като част от многофункционалната зона се обособяват места за отдих и за социални контакти, както и сектори за занимания по интереси.

В многофункционалната зона се предвижда сектор за администрацията, за преподавателския състав и за обслужването и поддръжката на сградата, който включва:

кабинет на директора;

кабинет на заместник-директора;

учителска стая със заседателна зала или отделна заседателна зала;

канцелария - деловодство;

финансово-счетоводна служба;

помещение за архив;

стая на портиера и склад на сервизния техник за обслужване и поддръжка.

В многофункционалната зона се обособява училищна библиотека.

Минималните изисквания за физическата среда в многофункционална зона - зона "Спорт", за начален етап от основната образователна степен включват:

- една закрита зона за спорт с площ от 162 до 288 кв. м;

- две съблекални (при възможност с душови помещения и санитарен възел);

- склад за инвентар;

- помещение за учители (при възможност с отделен санитарен възел).

Минималните изисквания за физическата среда в многофункционална зона - зона "Спорт", за прогимназиален, първи и/или втори гимназиален етап включват:

- една закрита зона за спорт с площ от 486 до 540 кв. м;

- две съблекални (при възможност с душови помещения и санитарен възел);

- склад за инвентар;

- помещение за учители (при възможност с отделен санитарен възел).

В многофункционална зона за спорт се изграждат и поддържат необходимите подходящи съоръжения и необходимото оборудване за практикуване на физически дейности и спорт съобразно учебните програми за различните видове училищна подготовка и заниманията по интереси, свързани с физическо възпитание и спорт.

В училището следва да се устроени открити и закрити спортни площадки.

Минималните изисквания за многофункционалните зони следва да е в съответствие с Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

Училището следва да разполага с бюфет – помещение, в което се продават и/или консумират ограничен асортимент от готови и пакетирани хранителни стоки, топли и студени сандвичи, топли и студени напитки, съобразени с Наредба № 37 от 2009 г. за здравословно хранене на учениците (ДВ, бр. 63 от 2009 г.) и Наредба № 8 от 2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (ДВ, бр. 104 от 2018 г.).

Здравните кабинети в училището следва да се устроено съгласно наредбата по чл. 26, ал. 2 от Закона за здравето.

- Управление на отпадъци

1. Осигуряване управление на битовите отпадъци с цел ограничаване отрицателното въздействие на околната среда.

  - Общи изисквания към STEM средата

STEM центровете представляват съвременното преосмисляне на специализираните и компютърните кабинети в днешните училища, както и създаването на нови пространства според изискванията на модерните технологични индустрии. STEM центърът е съвкупност от учебни пространства с общ фокус върху интегрирането на учебно съдържание и учебни преживявания в сферата на науките, технологиите, инженерното и математическото мислене.

Съществуващите в образователната система кабинети по природни науки и ИКТ обезпечават обучението по тези дисциплини без връзка помежду им или с останалите предметни области. Най-същественият недостатък на съществуващите кабинети е, че предоставят малко възможности за обвързване на изучаваното съдържание с проблемите от истинския живот и за учене чрез откривателство, експерименти и непосредствен опит.

Пространството в новите STEM центрове трябва да е като съвременното работно място на инженери, специалисти по ИКТ, дизайнери, учени, психолози, художници и други. Характерно за тях е, че в процеса си на работа те използват различни режими: самостоятелно проучване, работа по групови проекти, участие в дебати в социалната сфера, дистанционни разговори и срещи с колегите си от цял свят. Пространството трябва да ги подпомага във всеки един от тези режими, а не да ги ограничава до ниво ремонтиран и оборудван „кабинет“ с безалтернативен начин на ползване, държан под ключ.

Ето защо насоките за учебна среда поставят фокус върху режимите на учене и работа и тяхното „обличане“ в архитектурно пространство в училище.

Режими на учене

Учебната среда се формира според режимите на учене, които подсигурява, като в същото време ги моделира и има потенциала да ги изведе на ново ниво. При планиране на пространството за STEM центровете е важно да се вземат предвид различните режими на учене, както и по какъв начин архитектурното пространство ще ги подпомогне. Режими на учене:

Едностранна комуникация - един източник на информация и много приематели. В този режим учениците упражняват своите презентационни умения. Той може да бъде вербален (лекционен), но и невербален: изложба, представяне на пиеса и др. Този режим изисква:

  - ясна видимост към презентиращия;

  - достатъчно пространство за пълноценно участие на всички в комуникацията;

  - добра акустика.

Индивидуална работа - осигуряване на фокусиране и уединяване. Пространствата, които го обслужват, са тип „скривалище“. Този режим изисква:

  - кътове, където ученикът да може да се усамоти;

  - възможност за визуална връзка както към ‚‚пещерата“, така и от нея към останалото пространство;

  - уютна и предразполагаща обстановка.

Работа по групи - Място за учене, но също и за разговори и социализация. Този режим изисква:

  - мебели, подходящи за съответния тип групови дейности;

  - добра акустика;

  - възможност за взаимодействие на учениците със средата (например писане по стените или табло за закачване на междинни материали и идеи).

Социализация - Режим на комуникация с висока активност: случайни срещи на различни хора от различни възрасти. Осъществява се най-често в общи пространства като фоайета и коридори, където има много ученици от различни възрасти, но се вплита и в учебните пространства. Този режим изисква:

  - зони за социализация, срещи и почивка;

  - мултифункционални площи;

  - приветливи пространства и меки мебели.

Учене чрез правене – Учене чрез преживяване и „правене“. Необходими са материали и инструменти, оборудване, които да захранят „преживяването”. В този режим обикновено малки и шумни групи работят заедно, изследват и експериментират, като по този начин прилагат знанията си и ги надграждат. Този режим изисква:

  - мебели, подходящи за групова работа (работата прав се окуражава)

  - добра акустика

  - мебели за складиране със свободен/контролиран достъп.

Физическа дейност - Физическата дейност подсилва когнитивните умения на учениците, затова е важно учебната среда да им предоставя възможност за движение навсякъде, не само в часовете по физическо възпитание и спорт. Този режим изисква:

  - разнообразни мебели за смяна на позицията на тялото

  - уреди, стимулиращи движението в учебното пространство или непосредствено до него (люлки, халки, стена за катерене)

  - свободни и гъвкави пространства.

Избор и организация на пространствата

При избора и организация на пространствата следва да са ясни броя деца и учители, работещи едновременно и в какви режими. Следва да се има в предвид, че при STEM средата един преподавател следва да работи най-много с 10 до 13 деца, като един клас може да бъде разбит на по-малки групи, подпомогнати от по-вече преподаватели.

Пространствата трябва да подпомагат и осигуряват подходяща среда за всичките шест режима на учене. Големината на пространството е от съществено значение, за да могат учениците лесно да променят позициите си в рамките на занятието - важно е да има много свободно пространство.

При избора на мястото на новия STEM център следва да се има в предвид как ще е свързан той с останалите учебни и социални пространства, за да бъде постигната добра интеграция в живота на училището.

При изготвянето на техническия проект следва да се има в предвид възможността за създаване на гъвкави и мултифункционални пространства чрез обединяване между няколко класни стаи чрез събаряне на преградни стени и изграждане на тяхно място на отваряеми витрини или леки, плътни, преместваеми стени. Това позволява лесното обединяване на отделни предмети и дейности, работа с един или няколко класа едновременно, както и използването на това пространство отвъд целите на „кабинет”: за събирания, изложби, обсъждания, прожекции и други дейности от училищния живот.

Следва да се осигури свързаност на STEM центъра с прилежащите му зони за социализация (коридори, фоайета, места, където учениците се събират). Това може да стане чрез частично премахване на стени към коридорите и изграждане на джобове или ниши, които да служат като места за социализация, без да се нарушават изискванията за безопасност в сградата.

Към STEM центъра следва да се осигури малко помещение или акустично изолиран кът за учителите, където те да се събират да планират и подготвят заедно учебното съдържание и дейности.

Микроклимат в средата – създаване на комфорт като основа за процеса учене

Осигуряване на свеж и чист въздух в пространството чрез естествена или изкуствена вентилация.

Осигуряване на добра осветеност в помещенията чрез:

• достатъчно естествена светлина, както и възможност за затъмняване на помещението чрез завеси или дебели платнени щори;

• висококачествено LED осветление с цветна температура и сила на светимост, подходящи за детски работни помещения - LED лампи подходящи за учебна среда (БДС), с дълъг живот (мин. 10,000 часа). Задължително нивото на осветеност се проектира и замерва, така че да е съобразено със санитарно-хигиенните изискванията за учебни зали и общи пространства. Цветна температура на телата да не надвишава 3000 К. Това е най-добрата цветна температура при която се опазва ретината на детските очи.

Да се предвидят задължителни мерки за добра акустика във всички помещения от STEM центъра чрез комбинация от системи – акустичен таван, акустични пана по стени, висящи акустични панели. Акустиката подобрява комфорта на учене, помага за концентрацията и улеснява преподаването.

Осигуряване на подходяща температура в помещенията.

Следва да се предвидят кътове със зеленина, която освен че осигурява подходяща влажност на работните помещения и енергизира, създава и предпоставки за отговорност и грижа у учениците.

Достъпна среда

За осигуряване на достъпна среда следва класните стаи, коридорите, фоайетата, обслужващите помещения да бъдат на едно ниво, без прагове, стъпала и ръбове, за да не се затруднява достъпът. Следва да са изпълнени всички изисквания за достъпна среда: рампи за достъп, тоалетни за хора в неравностойно положение, размери на врати и коридори.

Цветове и материали

Да се използват пастелни, ненаситени, меки цветове за големите площи: стени и тавани, плотове, щори, други материали и довършителни работи в пространствата, където ще се учи. По-ярки цветове са допустими при пространства за социализация или като фини цветови акценти.

Да се използват максимално естествени материали. Различни цветове и текстури могат да определят прехода към различните пространства.

Да се предвидят места по стените за излагане на учебни материали, ученическо творчество и други елементи, изобразяващи живота в STEM центъра или училището.

Поощрява се изкуство по стените: графити, илюстрации и друго изкуство в ниши на коридори, фоайета. Поощряването на таланта на учениците и внедряването му в интериора на пространството допринася за приобщаването им към живота и общността на училището.

Да се запазят и възстановят съществуващи характерни и ценни архитектурни елементи и детайли на сградата и пространството.

Да се ограничи използването на твърди, грапави, студени материали и елементи с остри ръбове. Да се използват меки материали със заоблени ръбове, без остри части.

Обзавеждане

Според нуждите на учебния процес е препоръчително да има разнообразни мебели: фиксирани за земята и стабилни при работа с инструменти или специфични машини, както и леки, лесно преносими модулни маси в мултифункционалните пространства, където режимите на работа се сменят често. Столовете също може да са няколко вида и с различни височини; насърчава се част от тях да са „активни”.

Препоръчително е да се осигури разнообразно сядане, целящо смяна на позициите на тялото на учениците и повишаване на движението в рамките на часовете. Освен че столовете в пространството трябва да са ергономични и позволяващи люлеене, да се вземе предвид и възможността за работа от меки мебели (дивани, пуфове и др.), на земята или правостоящи.

Да се предвидят достатъчно пространства и мебели за складиране на учебни материали, лични вещи и дрехи – както за ученици, така и за учители. 30% от площта на STEM центъра трябва да е заета от мебели за складиране на материали.

Максимално много мебели да са мобилни (маси, дъски, шкафове) с цел постигане на гъвкави и мултифункционални зони в рамките на STEM центъра.

Техническа спецификация на STEM средата

Настилки

Между два вида настилки се монтира преходна лайсна с цел достъпност на средата.

За подовете в класните стаи да се предвидят подходящи за училища настилки. Виниловите настилките за училища са антибактериални, труднозапалими или негорими, антистатични, меки, поглъщат шума, лесни за почистване, лесни за монтаж и поддръжка, с възможности за цветове и оформление. Не се допуска използването на обикновен линолеум и полагането на теракот/гранитогрес по пода.

За всички видове настилки да се предвиди равна основа. Не се допуска лепене на нови настилки върху стар паркет например.

Да не се полага гранитогрес или други видове плочи в класните стаи. Допуска се само в мокри помещения, лаборатории, около мивки.

В случай че има стар паркет с нарушена цялост и визия – да се демонтира заедно с всички пластове под него до достигане на подовата плоча/конструктивните носещи елементи, след което тя следва да бъде проверена и описана със становище на проектанта по част „Контруктивна“.

Стени и тавани

Да се използват основно пастелни, ненаситени, меки цветове за боя за стени и тавани, за плотове, щори, други материали и довършителни работи.

Да се боядисва само с грунд, латекс, боя, лак, гел, които са на водна основа, с равномерно покритие, изсъхват бързо, без мирис, устойчиви на миене, с ниско или нулево съдържание на летливи органични съединения. Изисквайте и съхранявайте съответните сертификати и декларации за съответствие. По време на строително-ремонтните работи проверявайте всекидневно дали полаганите материали съответстват на спецификациите.

Не се толерират празни стени. Може да се предвиди изкуство по стените, графити, картини на ученици или местни художници и др.

Врати

Вратите на ремонтираните класни стаи се подменят с нови от MDF със стъклен панел от закалено стъкло. Възможно е да се предвиди остъкляване по вратите и част от стените на класните стаи откъм коридора, или стъклени прегради между помещенията, където е възможно. Задължително се правят от закалено стъкло.

Обозначителни табели на стълбища, фоайе, склад, тоалетни.

Материали и обзавеждане

Да се използват само материали със съответните сертификати за безопасност и декларации за съответствие, валидни в Европейския съюз. За всички материали, оборудване и обзавеждане се изискват такива, които се предоставят от изпълнителите и доставчиците, и се съхраняват от училището.

Обзавеждането да бъде устойчиво, качествено, лесно за почистване и поддръжка, ергономично, модулно и леко, с възможност за различни подредби и със съответните сертификати за безопасност и декларации за съответствие, валидни в Европейския съюз.

Осветление:

LED лампи подходящи за учебна среда (БДС), с дълъг живот (мин. 10,000 часа). Задължително нивото на осветеност се проектира и замерва, така че да е съобразено със санитарно-хигиенните изискванията за учебни зали и общи пространства. Цветна температура на телата да не надвишава 3000 К. Това е най-добрата цветна температура при която се опазва ретината на детските очи.

Сградни инсталации

Подмяна на отоплителната и вентилационна инсталация съгласно част „ОВК.

Съществуващите контакти следва да се подменят с безопасни електрически контакти, като електрическата инсталация трябва да бъде подсигурена с дефектно-токова защита. Подмяна на стари ел. табла с нови за всяка стая от STEM средата. Всички видове кабели и други трасета трябва да са вкопани в пода или в стените, в гофрирана тръба. Когато се предвижда поставяне на климатици следва тръбите за климатиците да се вкопават в стените.

Всички тръби за ВиК и отопление следва да се предвидят затворени с куфари от влагоустойчив гипсокартон.

Подмяна на пожарни кранове, кутии и капаци към тях, обозначения, табели за евакуация, аварийно осветление, пожарогасители, съгласно действащите наредби. Съществуващите противопожарни кутии следва да се преоборудват.

Следва да се предвидят димни/топлинни датчици и система за пожароизвестяване.

Следва да се предвиди видеонаблюдение.

Следва да се предвидят противопожарни стени и врати, където е нужно

Подробни насоки за STEM центрове има на адрес https://stem.mon.bg, в секция Насоки за кандидатстване.

Всички части на инвестиционния проект, следва да се конкретизират от Възложителя съобразно:

- Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1–5 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Съдържанието на отделните части следва да е в съответствие с Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

  - Общи минимални изисквания към физическата среда за детски градини

Сградата на всяка детска градина/ясла се проектира и поддържа в зависимост от видовете групи и капацитета ѝ, както и от специфичните условия на населеното място, така че да се създадат необходимите условия за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата. Сградата на детската градина трябва да разполагат с:

обособена зона;

зони за игра;

зала за спорт и музикални занимания;

обслужващи помещения;

административни помещения;

медицински помещения.

Сградите на детските градини трябва да разполагат и с помещения/помещение за обособени кабинети/зони, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата кабинет/зона на логопеда, кабинет/зона на психолога, ресурсен кабинет/зона за ресурсно подпомагане и др., които се оборудват съгласно Приложение № 2 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

Обособената зона е за всяка група и включва съблекалня с преддверие и гардероб, занималня с кът за хранене, спалня и санитарно-хигиенно помещение и помещение за учители и помощник - възпитатели. Занималнята с кът за хранене и спалнята е допустимо да бъдат обединени като зони в общо помещение. При полудневна и почасова организация обособената зона не включва спалня, като може да не включва и кът за хранене. Обзавеждането и оборудването на обособената зона следва да е съобразено с анатомо-физиологичните особености на децата от съответната възрастова група, произведени в съответствие с БДС 8478:1988 „Мебели за деца от предучилищна възраст. Класификация, функционални размери и ергономични изисквания“, и трябва да отговарят на минималните изисквания, определени в приложение № 5 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

Мебелите и стените са в светли тонове с цел осигуряване на по-добро осветление.

В занималнята, зоните за игра, залата за спорт и музикални занимания се провеждат основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

Здравните кабинети в детските градини се устройват съгласно наредбата по чл. 26, ал. 2 от Закона за здравето.

Към сградата на детската градина се предвижда природен кът, а при възможност и опитна градина съгласно Приложение № 6 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

Природният кът представлява пространство за учене, игра и експериментиране с природни материали на открито или закрито, в което при възможност се обособяват зони за отглеждане на растения и опитни полета. Природният кът има за цел да стимулира провеждането на основните и/или допълнителните форми на педагогическо взаимодействие на открито или на закрито. В природния кът може да бъдат включени опитни полета, зеленчукови градини и зоокътове с площадки за наблюдение и други съоръжения, позволяващи на децата да учат чрез преки наблюдения.

Материали и средства, които могат да бъдат част от природния кът съобразно неговото разположение (на открито или закрито) се предвиждат съгласно Приложение № 6 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

В детските градини следва да бъдат обособени площадки за игра, които да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).

Залата за спорт и за музикални занимания може да се ползва от всички групи при спазване на здравните изисквания, установени в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини, както и на пространствените изисквания, установени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата. Спортното обзавеждане и оборудване е съгласно приложение № 7 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

Детските градини следва да разполагат с открити спортни площадки, отговарящи на изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

В детската градина се обособяват обща открита спортна площадка за ползване от всички групи и по една самостоятелна открита площадка за игри за всяка група.

Общата открита спортна площадка е с големина в съответствие с капацитета на детската градина, като за площ за едно дете се прилагат размерите, определени в Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

За откритите площадки за игра и за откритата спортна площадка се осигурява регулируемо изкуствено и подходящо естествено засенчване.

В сградите на детските градини може да има и зала с плувен басейн. Басейнът се изгражда и поддържа в съответствие с изискванията на Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата и на здравните изисквания съгласно наредбата по чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

В детската градина се осигуряват външна зона с размери 11 м х 6 м и вътрешна (подвижна) зона с размери 5 м х 4,45 м за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП), като вътрешната зона може да се организира в залата за спорт и за музикални занимания, Зоните за обучение по БДП се оборудват съгласно приложение № 8 към Наредба № 24 от 10 септември 2020 г.

В двора на детската градина може да се обособява място за съхранение на немоторни превозни средства (колело, скейтборд, тротинетка).

Детските градини трябва да разполагат с обслужващи помещения, които са предназначени за кухненски блок, пералня, както и технически помещения. При възможност обслужващите помещения се разполагат в сутерена, като се осигурява естествено осветление. За изискванията към обслужващите помещения се прилага Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, както и нормативните актове в областта на хигиената на храните и здравните изисквания съгласно наредбите, издадени по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето.

Детските градини трябва да разполагат с административни помещения. За изискванията към административните помещения се прилага Наредба № РД-02-20-3 от 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

За здравни изисквания към сградите, помещенията, оборудването и обзавеждането в детските градини се прилагат разпоредбите на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 15 от 2007 г.), както и нормативните актове в областта на хигиената на храните.

За създаването на здравословна и безопасна физическа среда, осигуряваща условия за нормално физическо и психично развитие и възпитание на децата в яслените групи на детските градини по чл. 24, ал. 3 от ЗПУО, се прилагат правилата на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ, бр. 103 от 2008 г.).

Изисквания към факторите на средата в помещенията:

При проектиране на ОВК инсталацията следва да се има в предвид действащите норми за сгради - училищна образователна среда и изискванията на чл. 21 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

Изкуственото осветление трябва да е достатъчно по сила и равномерно разпределено.

Осветителните тела и контактите следва да са обезопасени.

- ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

- ЧАСТ ОВК

- ЧАСТ ЕЛЕКТРО

## Силнотокови инсталации

- Вътрешни електрически инсталации

Да се предвиди демонтаж на съществуващите вътрешни електрически инсталации.

Да се разработят следните електрически инсталации:

Осветителна инсталация (работно, дежурно и аварийно осветление)

Да се проектира работно осветление в съответствие с действащите норми за изкуствено осветление в сгради - училищна образователна среда. Видът на осветителните тела и степента им на защита да бъдат съобразени с предназначението на помещенията и класът им на пожарна опасност.

Дежурното и аварийно осветление да осигурява осветеност минимум 10% от осветеността на работното осветление.

Контактна инсталация

Да се проектира контактна инсталация с общо предназначение. Токовите кръгове за контактите да са снабдени с дефектно токова защита. Всички контакти да са със защита според предназначението на помещението, в което се монтират и съобразени с класът му на пожарна опасност  и с действащите норми за сгради - училищна образователна среда.

Силови инсталации

………………………………………..

Заземителна инсталация

Да се извърши проектиране на нова заземителна инсталация и да се предвидят мероприятия за привеждането й към действащата нормативна уредба. Да се предвидят измервания от лицензирана лаборатория.

Мълниезащитна инсталация

Да се направи проверка на състоянието на съществуващите мълниеотводи, ако не са в добро състояние и не отговарят на действащите нормативни изисквания, да се предвиди проектиране и изпълнение на нови такива, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

## Слаботокови инсталации

Кабелна телевизия и интернет

Да се предвидят излази (розетки) за кабелна телевизия и интернет в следните помещения:

- Класни стаи;

- всички административни помещения.

Оповестителна инсталация

Системи за физическа сигурност /СФС/ и контрол на достъпа

Да се проектират:

- Система за видеонаблюдение (СВ);

- Алармена система против проникване (АСПП) - при необходимост.

- Контрол на достъпа – турникетно устройство.

- ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ

Да се проектира нова пожароизвестителна инсталация, съгласно Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. и осигуряване на светлинен и звуков сигнал, включително извеждане на сигналите на фасадата на сградата.

При проектирането и при определяне на изискванията за доставки и за инсталиране / монтиране на елементите на пожароизвестяването да се изпълняват приложими стандарти.

- ЧАСТ ВИК

- ЧАСТ АВТОМАТИЗАЦИЯ

- ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ (ЕЕ)

Инвестиционния проект трябва да бъде разработен съгласно Обследването за енергийна ефективност на сградата доказало, че избраният пакет енергоспестяващи мерки ще доведе до поне клас на енергопотребление „…“ (поне с клас на енергопотребление „С“) от скалата на класовете на енергопотребление от  наредбата по чл. 48 от  Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ)  за съответния тип сграда – училище.

Задължително е изпълнението на всички енергоспестяващи мерки съгласно избрания пакет в Сертификата за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

В случай, че се предвижда се пристрояване/надстрояване на съществуващата сграда на …………., инвестиционният проект следва да се изготви така, че да бъде постигнато изискването с клас на енергопотребление „…“ (поне с клас на енергопотребление „С“).

- ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

- ЧАСТ ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО

- ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

- ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Да се осигури безопасността при въздействия от пожар на строежа и помещенията, в зависимост от функционалната им пожарна опасност, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

- ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Да се изготви проект по част ПБЗ, в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и към него да се изготви следното:

- 	Схема за обезпечаване на строителната площадка с ток, вода, отопление, канализация и др.;

- 	Схема на разположението на санитарно-битовите помещения и показано място за оказване на първа помощ;

-	 Организационен план с предвидената строителна техника;

-	 Схема на местата за инсталиране на подемни съоръжения и строителните скелета;

-	 Схема на местата за складиране на строителните материали и задължителното им сортиране по видове;

-	 Схема и начин за изхвърляне на строителните отпадъци;

-	 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и намиращите се на строителната площадка;

-	 Мерки и изисквания за безопасност по всяка специалност;

-	 Комплексен план-график, изясняващ последователността при извършване на СМР по всички специалности.

В случай, че сградата на училището (или части от нея) бъде обитаема по време на ремонта, в проектната разработка да се предвидят мерки за обезопасяване и осигуряване нормална работна среда.

Проектът да се съгласува със съответните институции, в това число общината.

- ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Да се разработи план за управление на строителните отпадъци с обхват и съдържание съгласно чл. 4 и 5 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС № 267 от 5.12.17

Всички строително-монтажни дейности ще се извършват при стриктно спазване на приложимите изисквания на нормативните документи, инструкциите на възложителя и други компетентни органи в областта на опазването на околната среда и в съответствие с изискванията на международния стандарт EN ISO 14001: 2015.

- ЧАСТ СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Следва да се изготви част „Сметна документация“, като самостоятелна част на проекта, и следва да съдържа обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и друга приложима информация, в съответствие с чл. 149 и 150 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (изм. ДВ. бр.44 от 2 юни 2017 г.).

Следва да се изготви обща генерална количествено-стойностна сметка, в съответствие с изготвените количествени сметки по части. При остойностяването и следва да се спазват Технико–икономически показатели на ценообразуване, съгласно договора за изпълнение.

Общата стойност на изготвената количествено-стойностна сметка не следва да надвишава стойността на изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно договора за изпълнение. При надвишаване на стойността на изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно договора за изпълнение, разликата остава за сметка на Изпълнителя.

При изготвяне на количествено-стойностната сметка не се допуска ред за непредвидени разходи.

На етапа на съгласуване на проектната документация, изпълнителят следва да представи КС и КСС, в едно с приложенията към тях, на хартиен и електронен носител във формат Excel.

При изготвяне на КС и ККС, в случаи, че възниква изпълнение на СМР, които ще бъдат финансирани със собствен принос, същите трябва да се отделят в отделна сметка.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Неразделна част от настоящото Задание за проектиране са:

- Обследване за енергийна ефективност, придружено от валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ.

- Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1–5 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

- Виза за проектиране съгласно чл. 140/140а от ЗУТ.